附件：

南京科技馆储能中央空调系统维保

注：投标前请务必前来查看现场及设备

一、维保范围：即除制冷主机外的所有中央空调相关强弱电控制系统·、设备、冰槽、热水槽、软件等。

1 储能中央空调自动控制软件（PC端和触摸屏端），要求可以解决软件故障，提供软件方面服务；

2 末端控制系统；

3 电锅炉；

4 蓄冰装置；

5 乙二醇系统；

6 循环泵电机、阀门等机房辅助设备；

7 配电箱、控制柜、定压装置等设备；

8 场馆内各末端管道、风机盘管等；

9 制冷主机水冷设备（湖边泵房）。

二、服务要求：即日常巡检、故障排除、响应时间、设备维修保养、设备年检代办等。

1 维保期内每月对暖通机房内设备进行巡检并记录；

2 夏季制冷、冬季供暖前对循环泵、乙二醇系统、锅炉等设备进行保养、试机（保养细则附后）；

3 每年对锅炉、压力表等特种设备进行年检代办。

4 故障发生后，在电话指导无效的情况下，4小时内到达现场。

三、费用支付：即对维保费预算、配件费用、年检费用等相关费用的约定。

1 维保费 不超过10万元/年，分两次支付；

2 相关特种设备年检费用由甲方支付；

3  300元以下配件费用由乙方支付；

4 高于300元的费用经询价、比价、招标等方式确定价格后，由甲方支付；

5 在维保范围内乙方不收取维修、安装等人工费用。

附：保养细则：

1电锅炉

  - 炉体检查

  - 安全阀、温度计、电磁阀检查

  - 进出水管道检查

  - 手动、自动控制转换

  - 参数设置

  - 水质检查

  - 保护检查

  - 排污

  - 结垢检查

  - 保温情况检查

  - 停炉期间维护。

- 自控系统

  - 环境条件检查

  - 远程、就地控制检查

  - 运行工况设置

  - 传感器信号检查

  - 温度、电机转速PID调节

  - 信号输出与控制检查

  - 保护系统检查

  - 报警信号与输出检查

  - PLC输入输出信号检查

  - 软启动器检查

  - 变频器检查

  - 控制柜中变压器、线性电源等检查

  - 自控系统中的执行器、电动阀、I/O模块、触摸屏、PC机等检查

  - 软件维护

- 蓄冰及乙二醇系统

  - 盘管检查

  - 破损锈蚀检查

  - 乙二醇PH浓度等检查

  - 定期添加防腐剂等

  - 检查软件系统与实际参数是否对应

- 辅助设备

  - 板换检查

  - 压力表

  - 板换排污

  - 电机润滑

  - 电机对地电阻及三相平衡

- 末端及风机房

  - 末端控制器检查

  - 末端管线检查

  - 末端风机盘管检查

  - 风机房电机检查、皮带检查

  - 风机房配电柜检查

  - 风机房控制系统检查

  - 风机房辅助设备电磁阀等检查

  - 各处阀门检查。